| أنابيبEPS الـ UPVC |  | EPS UPVC CONDUITS |
| --- | --- | --- |
| جميع انابيب شركتنا مطابقة لمواصفات JS585 ,BS6099,BSEN60086,ICE61386 |  | All EPS conduits comply with JS 585 and BS 6099 and BS EN 50086 and IEC 61386 |

| قياس وسط Standard Gauge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wall thickness سماكة الحائط; Diamter (mm) القطر الخارجي (سلم); Product code رمز المنتج. 1.55 mm; 20; EPS20M. 1.80 mm; 25; EPS25M. 2.10 mm; 32; EPS32M. 2.30 mm; 40; EPS40M. 2.85 mm; 50; EPS50M. |  |  |

| قياس ثقيلHeavy Gauge |  | قياس خفيفLight Gauge |
| --- | --- | --- |
| Wall thickness سماكة الحائط; Diamter (mm) القطر الخارجي (سلم); Product code رمز المنتج. 1.80 mm; 20; EPS20H. 1.95 mm; 25; EPS25H. 2.70 mm; 32; EPS32H. 2.80 mm; 40; EPS40H. 3.40 mm; 50; EPS50H. |  | Wall thickness سماكة الحائط; Diamter (mm) القطر الخارجي (سلم); Product code رمز المنتج. 1.30 mm; 20; EPS20L. 1.45 mm; 25; EPS25L. 1.70 mm; 32; EPS32L. 2.10 mm; 40; EPS40L. 2.45 mm; 50; EPS50L. |

| مواصفات BS 6099 |  | BS 6099 Standards |
| --- | --- | --- |
| القياسات حسب BS 6099 جميع أنابيب EPS مطابقة لمعايير BS 6099 |  | BS 6099 conduit size specification All EPS conduits are BS 6099 compliant |

| Minimum Inside Diameter (mm) أقل قطر داخلي مسموح به (ملم) |  |  | Outside Diameter (mm) القطر الخارجي (ملم) |
| --- | --- | --- | --- |
| Heavy Gauge ثقيل | Medium وسط | Light خفيف |  |
| 15.8 | 16.9 | 17.4 | 20 |
| 20.6 | 21.4 | 22.1 | 25 |
| 26.6 | 27.8 | 28.6 | 32 |
| 34.4 | 35.4 | 35.8 | 40 |
| 43.2 | 44.3 | 45.1 | 50 |

TOLERANCE ON MEAN OUTSIDE DIAMETER FOR ABOVE SIZES 0.20